协议概述

- 串口通讯方式：波特率9600bps，8位数据，1位停止位，无校验位。

- CAN通讯方式：标准帧，11位ID地址，BMS地址固定为0x305，速率250kbps。

- CAN数据段每帧为8字节数据，一条指令大于8字节数据，会拆分成多帧CAN数据传输，空余数据填0。

- 串口可以具有唤醒功能，CAN不具有唤醒功能。

- BMS为从机，当主机发出询问指令后，从机BMS才应答，数据错误或指令错误不应当，1S应答超时。

- 所有数据都是小端模式，低字节在前面，高字节在后面。

- 由于保护板都具有休眠模式，在休眠情况下，第一个数据会丢失或者错误，所以第一条指令是无法响应的，最好通讯前先握手（握手指令），或者指令无响应再次发生送。

- 指令说明：

| 帧头 （1字节） | 命令 （1字节） | 数据长度 （1字节） | 数据 （LEN字节） | 校验码 （2字节） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | CMD | LEN<100 | DAT | SUM L | SUM H |

帧头：占一个字节：固定0xAA，表示一帧开始。

命令：占一个字节：表示具体的命令ID 号。

数据长度：占一个字节：为数据的字节长度，最大100，不包括校验码。

校验码：占两个字节，用于接收端对本次传输的内容（包含命令、数据长度、数据，不包括帧头）进行校验。校验为各字节的累加和。第一个字节为低8位，第二个字节为高8位。

uint16_t CheckSum(uint8_t *pdata, uint8_t Len)

{

uint16_t sum = 0;

while(Len --)

{

sum += *pdata;

pdata ++;

}

return sum;

}

命令：

0x00		握手

发送：0xAA 0x00 0x00 0x00 0x00

指令：0x00

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x00 0x00

应答：0xAA 0x00 0x00 0x00 0x00

指令：0x00

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0x00 0x00

0x10		生产商名字

发送：0xAA 0x10 0x00 0x10 0x00

指令：0x10

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x10 0x00

应答：0xAA 0x10 xx xx

指令：0x10

数据长度：xx

数据：生产商名字（ASCII），最多16字节

校验和： xx xx

0x11		电池包名字

发送：0xAA 0x11 0x00 0x11 0x00

指令：0x11

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x11 0x00

应答：0xAA 0x11 xx xx

指令：0x11

数据长度：xx

数据：电池包名字（ASCII），最多16字节

校验和： xx xx

0x12		化学成分

发送：0xAA 0x12 0x00 0x12 0x00

指令：0x12

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x12 0x00

应答：0xAA 0x12 xx xx

指令：0x12

数据长度：xx

数据：化学成分（ASCII），最多16字节

校验和： xx xx

0x20		运行状态

发送：0xAA 0x20 0x00 0x20 0x00

指令：0x20

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x20 0x00

应答：0xAA 0x20 0x0E xx xx xx

指令：0x20

- 数据长度：0x0E（14字节）（有断线功能）

数据：运行时间（4字节）+ 运行状态（4字节）+ 电芯平衡状态（3字节））+ 断线状态（3字节）

- 数据长度：0x0B（11字节）（无断线功能）

数据：运行时间（4字节）+ 运行状态（4字节）+ 电芯平衡状态（3字节））

运行时间：xx天xx小时xx分钟

| 天 | 小时 | 分钟 |
| --- | --- | --- |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 |

状态：1表示处于对应状态，0表示解除

| Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电过流 | 充电过温 | 充电低温 | 单体过充 | 总体过充 | AFE出错 | 充电截止 | 充电FET |
| Bit8 | Bit9 | Bit10 | Bit11 | Bit12 | Bit13 | Bit14 | Bit15 |
| 充电过流 告警 | 充电过温 告警 | 充电低温 告警 | 单体过充 告警 | 总体过充 告警 | 压差 告警 | 压差 过大 | 加热状态 |
| Bit16 | Bit17 | Bit18 | Bit19 | Bit20 | Bit21 | Bit22 | Bit23 |
| 放电过流 | 放电过温 | 放电低温 | 单体过放 | 短路 | 总体过放 | 放电截止 | 放电FET |
| Bit24 | Bit25 | Bit26 | Bit27 | Bit28 | Bit29 | Bit30 | Bit31 |
| 放电过流 告警 | 放电过温 告警 | 放电低温 告警 | 单体过放 告警 | 总体过放 告警 | MOS过温告警 | MOS 过温 | 预放电FET |

电芯平衡状态：1表示处于平衡状态，0表示解除

|  | Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节1 | 电池1 | 电池2 | 电池3 | 电池4 | 电池5 | 电池6 | 电池7 | 电池8 |
| 字节2 | 电池9 | 电池10 | 电池11 | 电池12 | 电池13 | 电池14 | 电池15 | 电池16 |
| 字节3 | 电池17 | 电池18 | 电池19 | 电池20 | 电池21 | 电池22 | 电池23 | 电池24 |

断线状态：1表示处于断线状态，0表示解除

|  | Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节1 | 电池1 | 电池2 | 电池3 | 电池4 | 电池5 | 电池6 | 电池7 | 电池8 |
| 字节2 | 电池9 | 电池10 | 电池11 | 电池12 | 电池13 | 电池14 | 电池15 | 电池16 |
| 字节3 | 电池17 | 电池18 | 电池19 | 电池20 | 电池21 | 电池22 | 电池23 | 电池24 |

校验和：xx xx

0x21		电池信息

发送：0xAA 0x21 0x00 0x21 0x00

指令：0x21

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x21 0x00

应答：0xAA 0x21 0x1A xx xx xx

指令：0x21

数据长度：0x1A（26字节）

数据：MOS温度没有时默认填0，环境温度没有时默认填0

| 电池包总电压 | 电流 | 剩余电量 SOC | 健康度 SOH | 剩余容量 | 充满容量 | 循环次数 | 温度1 | 温度2 | 温度3 | 温度4 | MOS温度 | 环境温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4字节 单位mV | 4字节 单位mA | 1字节 单位% | 1字节 单位% | 4字节 单位mAH | 4字节 单位mAH | 2字节 单位次 | 1字节 单位℃ | 1字节 单位℃ | 1字节 单位℃ | 1字节 单位℃ | 1字节 单位℃ | 1字节 单位℃ |

校验和：xx xx

0x22		电芯电压1~24

发送：0xAA 0x22 0x00 0x22 0x00

指令：0x22

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x22 0x00

应答：0xAA 0x22 0x30 xx xx xx

指令：0x22

数据长度：0x30（48字节），每个电芯电压2字节，单位mV

数据：xx

校验和：xx xx

0x23		电流

发送：0xAA 0x23 0x00 0x23 0x00

指令：0x23

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x23 0x00

应答：0xAA 0x23 0x04 xx xx xx

指令：0x23

数据长度：0x04，电流4字节，单位mA

数据：xx

校验和：xx xx

0x50		充电FET控制

发送：0xAA 0x50 0x01 xx xx xx

指令：0x50

数据长度：0x01，1字节

数据：0x00：关闭，0x01：打开

校验和：xx xx

应答：0xAA 0x50 0x00 0x50 0x00

指令：0x50

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0x50 0x00

0x51		放电FET控制

发送：0xAA 0x51 0x01 xx xx xx

指令：0x51

数据长度：0x01，1字节

数据：0x00：关闭，0x01：打开

校验和：xx xx

应答：0xAA 0x51 0x00 0x51 0x00

指令：0x51

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0x51 0x00

0x52		加热控制

发送:0xAA 0x52 0x01 xx xx xx

指令:0x52

数据长度:0x01，1字节

数据:0x00:关闭，0x01:打开

校验和:xx xx

关闭:0xAA 0x52 0x01 0x00 0x53 0x00

打开:0xAA 0x52 0x01 0x01 0x54 0x00

应答:0xAA 0x52 0x00 0x52 0x00

指令:0x52

数据长度:0x00

数据:无

校验和:0x52 0x00

0x53		清除状态

发送：0xAA 0x53 0x00 0x53 0x00

指令：0x53

数据长度：0x00

数据：无

校验和： 0x53 0x00

应答：0xAA 0x53 0x00 0x53 0x00

指令：0x53

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0x53 0x00

0x54		强制休眠

发送：0xAA 0x54 0x00 0x54 0x00

指令：0x54

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0x54 0x00

发送：0xAA 0x54 0x00 0x54 0x00

指令：0x54

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0x54 0x00

0x55		强制启动

发送:0xAA 0x55 0x00 0x55 0x00

指令:0x55

数据长度:0x00

数据:无

校验和:0x55 0x00

应答:0xAA 0x55 0x00 0x55 0x00

指令:0x55

数据长度:0x00

数据:无

校验和:0x55 0x00

0xF3		清除参数

发送：0xAA 0xF3 0x00 0xF3 0x00

指令：0xF3

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0xF3 0x00

应答：0xAA 0xF3 0x00 0xF3 0x00

指令：0xF3

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0xF3 0x00

0xF4		测试模式

发送：0xAA 0xF4 0x01 0x00 xx xx

指令：0xF4

数据长度：0x01

数据：0x00：关闭，0x01：打开

校验和： xx xx

应答：0xAA 0xF4 0x00 0xF4 0x00

指令：0xF4

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0xF4 0x00

0xF5		读取版本号

发送：0xAA 0xF5 0x00 0xF5 0x00

指令：0xF5

数据长度：0x00

数据：无

校验和：0xF5 0x00

应答：0xAA 0xF5 0x0C xx xx

指令：0xF5

数据长度：0x0C，12字节

数据：版本号，编译的时间，ASCII码，年（4字节）+月（2字节）+日（2字节）+时（2字节）+分（2字节）

校验和：xx xx